Автоматизированная уборка

1.Запуск двигателя, который включает в себя: выход на режим обогрева, открытие заслонки правой, открытие канала рециркуляции правого, выход на вспомогательный режим вентилятора и запуск гидросистемы.

2.Выбор стороны. Процесс выбора оператором области уборки (левая, правая, центральная или их комбинации) в соответствии с дорожными условиями.

3.Выбор вида уборки. Процесс выбора оператором вида уборки дорожного полотна в соответствии с дорожными условиями и степенью загрязненности

Легкий смет - вид уборки, предназначенный для очистки дорожного полотна от

Средний смет – вид уборки, предназначенный для очистки дорожного полотна от

Тяжелый смет – вид уборки, предназначенный для очистки дорожного полотна от

Уборка листвы – вид уборки, предназначенный для очистки дорожной поверхности от легкого мусора и листвы.

4.Выбор режима полива. Процесс определения оператором необходимости полива в зависимости от дорожных и погодных условий.

Влажная уборка, полив происходит перед машиной, на щетки, в подборщик, шахту.

Сухая уборка, полив осуществляется только в шахту подборщика.

5.Переход к рабочему процессу, который включает в себя: выход на основной режим двигателя, выход на рабочий режим вентилятора, включение видеозаписывающего оборудования и освещения с необходимых сторон, выдвижение лотковой щетки, при необходимости открытие и закрытие заслонок шахт, каналов рециркуляции и поворот центральной щетки влево, опускание подборщика, запуск вращения щеток, отключение фиксации щеток, опускание щеток.

6.После отключения режима автоматизированной уборки происходит: отключение вращения щеток, их поднятие до фиксации, поднятие правого подборщика, закрытие заслонки правой шахты, задвигание лотковых щеток, закрытие каналов рециркуляции, отключение освещения и видеозаписывающего оборудования.

7.Если не предполагается дальнейшая работа, то происходит завершение работы: выход на вспомогательный режим двигателя, переход на вспомогательный режим вентилятора, промывка вентилятора. Далее происходит переход к Режиму задержки и дальнейшее выключение двигателя.

Если в процессе работы будет включена передача заднего хода, то произойдет отключение полива, отключение вращения щеток и их поднятие до фиксации, поднятие подборщика, закрытие заслонки шахты и канала рециркуляции, задвигание лотковых щеток.