Режим опорожнения бункера

Режим опорожнения предназначен для очистки бункера от грязи и пыли, собранной в процессе уборки. Для этого необходимо открыть и поднять бункер, очистить и промыть его внутренние поверхности.

Алгоритм работы представляет собой следующее:

- Запуск ПУО, который включает в себя: запуск двигателя, его прогрев, открытие заслонок шахты правой и канала рециркуляции, выход на вспомогательный режим работы двигателя, выход на вспомогательный режим работы вентилятора и запуск гидросистемы.

- Выбор режима, в котором будет использоваться ПУО: автоматизированная уборка, ручная уборка, опорожнение бункера, сервисный режим.

- Выбор способа управления. Можно управлять бункером как из кабины, так и с выносного пульта.

При управлении бункером из кабины поднятие крышки бункера, а также поднятие самого бункера осуществляется кнопками с основного пульта управления. При этом безопасность обеспечивается предварительным включением освещения и видеозаписывающего оборудования кормы, с помощью чего водитель должен убедиться в наличии (отсутствии) препятствий для открытия бункера и его крышки. По завершении работы освещение и видеозаписывающее оборудование кормы отключается.

При управлении бункером с пульта поднятие крышки бункера, а также поднятие самого бункера осуществляется кнопками с выносного пульта подключаемого снаружи машины. При этом происходит блокировка основного пульта для исключения несанкционированных случаев управления ПУО третьими лицами. Также включается освещение и видеозаписывающее оборудование кормы. По завершении работы происходит отключение выносного пульта и разблокировка основного пульта, выключаются освещение и видеозаписывающее оборудование кормы.

Состав выносного пульта:

– Кнопка открытия крышки,

– Кнопка закрытия крышки,

– Кнопка подъема бункера,

– Кнопка опускания бункера,

– Кнопка включения НВД водяной коммуникации,

– Кнопка выключения НВД водяной коммуникации,

– Кнопка принудительной аварийной остановки,

– Кнопка блокировки выносного пульта – разблокировки основного пульта.

Допускается использовать комбинированные кнопки: открытия – закрытия крышки, подъема – опускания бункера, включения – выключения НВД водяной коммуникации.

- Очистка бункера производится механически скребком (входит в состав ПУО), а также водой с помощью установки высокого давления. Насос высокого давления включается и выключается отдельной кнопкой на выносном пульте управления.

- В процессе опорожнения бункера обязательна работа (включение) световой сигнализации (включается отдельной кнопкой).

- Автоматическая аварийная остановка срабатывает по следующим причинам:

– Температура охлаждающей жидкости силовой установки превышает норму,

– Отклонение частоты вращения двигателя от нормы,

– Температура масла в гидросистеме превышает норму,

– Давление масла в гидросистеме отклонилось от нормы,

– Срабатывание системы пожаротушения.

Также есть возможность принудительной аварийной остановки (отдельная кнопка).

- Завершение работы, включающее в себя: режим задержки двигателя и его выключение.