Режим ручной уборки

Режим ручной уборки предназначен для уборки мусора с помощью дополнительного подборщика, расположенного на корме машины.

Алгоритм работы представляет собой следующее:

- Запуск ПУО, который включает в себя: запуск двигателя, прогрев, открытие заслонок шахты правой и канала рециркуляции, выход на вспомогательный режим работы двигателя, выход на вспомогательный режим работы вентилятора и запуск гидросистемы.

- Выбор режима, в котором будет использоваться ПУО: автоматизированная уборка, ручная уборка, опорожнение бункера, сервисный режим.

- После выбора режима двигатель и вентилятор выходят на основной режим работы, происходит закрытие заслонки правой шахты (для создания разряжения), включается пульт управления на дополнительном подборщике, освещение и видеозаписывающее оборудование кормы. Основной пульт при этом блокируется для исключения несанкционированных случаев управления ПУО третьими лицами.

Состав пульта дополнительного подборщика:

– Кнопка поднятия кронштейна,

– Кнопка опускания кронштейна,

– Кнопка открытия заслонки,

– Кнопка закрытия заслонки,

– Кнопка принудительной аварийной остановки,

– Кнопка блокировки пульта дополнительного подборщика – разблокировки основного пульта.

- Работа с дополнительным подборщиком. Управление происходит с пульта, расположенного на корпусе подборщика, имеющего возможность поднимать и опускать кронштейн дополнительного подборщика, а также открывать и закрывать его заслонку. Начать работу с дополнительным подборщиком необходимо со снятия его со своего крепления, далее необходимо поднять кронштейн, управляя им кнопками на пульте, подбор мусора происходит открытием заслонки. В перерывах между уборкой необходимо закрывать заслонку в целях безопасности.

- Завершение работы с дополнительным подборщиком. Отключение освещения и видеозаписывающего оборудования кормы, выключение пульта управления на дополнительном подборщике и разблокировка основного пульта.

Условия разблокировки основного пульта:

– Полное опускание кронштейна дополнительного подборщика

– Закрытие заслонки дополнительного подборщика

- В процессе ручной уборки обязательна работа (включение) световой сигнализации (включается отдельной кнопкой).

- Автоматическая аварийная остановка срабатывает по следующим причинам:

– Температура охлаждающей жидкости силовой установки превышает норму,

– Отклонение частоты вращения двигателя от нормы,

– Температура масла в гидросистеме превышает норму,

– Давление масла в гидросистеме отклонилось от нормы,

– Срабатывание системы пожаротушения.

Также есть возможность принудительной аварийной остановки (отдельная кнопка).

- Завершение работы, включающее в себя: выход на вспомогательный режим двигателя и вентилятора, а также промывка вентилятора, режим задержки двигателя и его выключение.