Сервисный режим

Сервисный режим предназначен для диагностирования работы отдельных узлов.

Алгоритм работы представляет собой следующее:

- Запуск ПУО, который включает в себя: запуск двигателя, прогрев, открытие заслонок шахты правой и канала рециркуляции, выход на вспомогательный режим работы двигателя, выход на вспомогательный режим работы вентилятора и запуск гидросистемы.

- Выбор режима, в котором будет использоваться ПУО: автоматизированная уборка, ручная уборка, опорожнение бункера, сервисный режим.

- Выбор диагностируемого оборудования: форсунки, вращение щеток, движение рабочих органов, силовая установка, гидросистема.

Диагностирование форсунок заключается в проверке их работоспособности. Осуществляется диагностирование:

– левая лотковая щетка,

– правая лотковая щетка,

– центральная щетка,

–перед кабиной.

Диагностирование вращения щеток заключается в проверке равномерности их вращения, отсутствия перекоса и биения дисков щеток. Осуществляется диагностирование:

– правая лотковая щетка,

– левая лотковая щетка,

– центральная щетка.

Важным моментом является то, что диагностирование вращения лотковых щеток происходит в выдвинутом и поднятом положение во избежание повреждения проводов и шлангов.

Диагностирование движения рабочих органов заключается в проверке их подвижности. Осуществляется диагностирование:

– лотковая щетка правая/левая – совершает 2 движения: выдвижение (задвижение) и опускание (поднятие),

– центральная щетка – совершает 2 движения: поворот (налево-направо) и опускание (поднятие),

– подборщик правый/левый – совершает 1 движение: опускание (поднятие),

– крышка бункера – совершает 1 движение: поднятие (опускание),

– бункер – совершает 1 движение: поднятие (опускание),

– заслонка шахты правая/левая – совершает 1 движение: открытие (закрытие),

– Заслонка канала рециркуляции правая/левая – совершает 1 движение: открытие (закрытие),

– Заслонка шибера правая/левая – совершает 1 движение: открытие (закрытие).

Диагностирование силовой установки и гидросистемы заключается в поднятии бункера для доступа к обслуживанию и диагностике в процессе их работы.

- В процессе диагностирования обязательна работа (включение) световой сигнализации (включается отдельной кнопкой).

- Автоматическая аварийная остановка срабатывает по следующим причинам:

– Температура охлаждающей жидкости силовой установки превышает норму,

– Отклонение частоты вращения двигателя от нормы,

– Температура масла в гидросистеме превышает норму,

– Давление масла в гидросистеме отклонилось от нормы,

– Срабатывание системы пожаротушения,

Также есть возможность принудительной аварийной остановки (отдельная кнопка).

- Завершение работы, включающее в себя: режим задержки двигателя и его выключение.